GPS状态获取

1通过WEB Service接口

请求URL：

MobileAction_status.action? devIdnos=100001,100002

请求参数：

devIdnos：终端编号信息，多个终端使用,分隔，如100001,100002

回复内容：

{"result":0,"status":[{"id":1,"port":50995,"online":0,"devIdno":"100001","gwsvrIdno":"G1","jingDu":113827180,"weiDu":22648490,"mapJingDu":"113.832217","mapWeiDu":"22.645562","status1":805310851,"liCheng":22963924,"parkTime":0,"speed":260,"huangXiang":206,"status2":0,"status3":0,"status4":0,"gaoDu":0,"tempSensor1":-3210,"tempSensor2":-2000,"tempSensor3":0,"tempSensor4":0,"gpsTime":1344160571000,"jingDuEx":113.82718,"weiDuEx":22.64849,"updateTime":1344160755000,"ip":"127.0.0.1","network":0},{"id":2,"port":1024,"online":0,"devIdno":"100002","gwsvrIdno":"G1","jingDu":0,"weiDu":0,"mapJingDu":".000000","mapWeiDu":".000000","status1":268441858,"liCheng":0,"parkTime":0,"speed":0,"huangXiang":0,"status2":0,"status3":0,"status4":0,"gaoDu":0,"tempSensor1":0,"tempSensor2":0,"tempSensor3":0,"tempSensor4":0,"gpsTime":1343885768000,"jingDuEx":0.0,"weiDuEx":0.0,"updateTime":1344157329000,"ip":"192.168.1.77","network":0}]}

result：表示结果，0表示成功，2表示会话已经失效（需要重新进行登录），其它表示失败
id：表示状态表里面对应的ID
port：表示端口
online：表示终端是否在线，1表示在线，0表示离线
devIdno：终端编号信息
gwsvrIdno：表示所登录的网关服务器编号
jingDu：表示经度，weiDu表示纬度(113342340 = 113.342340)
mapJingDu、mapWeiDu：表示地图上显示的经纬度信息
status1：终端状态，使用位方式表示，第0位，值为1表示GPS有效，值为0表示GPS数据无效
liCheng：表示车辆行驶的里程  22963924 = 22963.924公里
parkTime：表示处于静止的状态
speed：表示车辆速度  260=26.0公里/时
huangXiang：表示车辆方向，正北为0，顺时针旋转（0-360）
tempSensor1、tempSensor2、tempSensor3、tempSensor4：温度传感器的值，2000 = 20.00 度
gpsTime：表示终端GPS位置的时间
updateTime：更新时间
ip：表示设备的IP地址信息
network：0表示通过3G上报到服务器，1表示通过wifi上报到服务器

2通过Windows  SDK接口

接口部分示例如下：

说明：打开订阅设备运行GPS句柄

原型：int NETCLIENT_VROpenVehiRun(long* lpVRHandle);

参数：long* lpVRHandle -返回句柄

返回值：错误码

备注：

说明：设置回调函数

原型：int NETCLIENT_VRSetRunningCB(long lVRHandle, void* pUsr, void (CALLBACK *FUNVehiRunningCB)(GPSVehicleState_S* pVehiRun, void* pUsr));

参数：long lVRHandle - NETCLIENT_ VROpenVehiRun返回的句柄

void* pUsr-用户自定义数据

FUNVehiRunningCB -回调函数

GPSVehicleState_S* pVehiRun-车辆状态信息

void* pUsr-用户自定义数据

返回值：错误码

备注：

说明：开始

原型：int NETCLIENT_VRStartVRChan(long lVRHandle);

参数：long lVRHandle - NETCLIENT_ VROpenVehiRun返回的句柄

返回值：错误码

备注：

说明：停止

原型：int NETCLIENT_VRStopVRChan(long lVRHandle);

参数：long lVRHandle - NETCLIENT_ VROpenVehiRun返回的句柄

返回值：错误码

备注：

说明：增加订阅的车辆

原型：int NETCLIENT_VRAddDevice(long lVRHandle, int nDevID, const char* szDevIDNO);

参数：long lVRHandle - NETCLIENT_ VROpenVehiRun返回的句柄

int nDevID-车辆ID

const char* szDevIDNO-车辆IDNO

返回值：错误码

备注：

说明：删除订阅的车辆

原型：int NETCLIENT_VRDelDevice(long lVRHandle, int nDevID);

参数：long lVRHandle - NETCLIENT_ VROpenVehiRun返回的句柄

int nDevID-设备ID

返回值：错误码

备注：

说明：释放句柄

原型：int NETCLIENT_VRCloseVehiRun(long lVRHandle);

参数：long lVRHandle - NETCLIENT_ VROpenVehiRun返回的句柄

返回值：错误码

备注：

3使用 控件 接口方式获取

[id(7)] void GpsStateEvent(BSTR devIDNO, DATE gpsTime, long speed, long youLiang, long huangXiang, long status1, long status2, long status3, long status4, long jingDu, long weiDu, long parkTime, BSTR reserve);

[id(42)] long StartSubscribeGps(LPCTSTR szDevIDNO);

[id(43)] long StopSubscribeGps();

原型：void GpsStateEvent(BSTR devIDNO, DATE gpsTime, long speed, long youLiang, long huangXiang, long status1, long status2, long status3, long status4, long jingDu, long weiDu, long parkTime, BSTR reserve);

参数：

//车辆状态,每位表示车辆的相关状态

//uiStatus[0]共有32位

//0位表示GPS定位状态		0无效1有效

//1位表示ACC状态		0表示ACC关闭1表示ACC开启

//2位表示左转状态		0无效1左转

//3位表示右转状态		0无效1右转

//4位表示刹车状态		0无效1刹车

//5位表示正转状态		0无效1正转

//6位表示反转状态		0无效1反转

//7位表示GPS天线状态		0不存在1存在

//8,9位为表示硬盘状态		0不存在，1存在，2断电

//10,11,12位表示3G模块状态  0模块不存在，1无信号，2信号差，3信号一般，4信号好，5信号优

//13位表示静止状态		1表示静止

//14位表示超速状态		1表示超速

//15位表示补传状态		1表示GPS补传

//16位未使用

//17位表示本日流量已经受限		1表示受限

//18位表示本月流量已经超过90%警界	1表示报警

//19位表示本月流量已经用完		1表示用完

//关于停车未熄火，如果处理静止状态，并且处于ACC开启状态，则表示停车未熄火

//20位表示IO1状态	1表示报警

//21位表示IO2状态	1表示报警

//22位表示IO3状态	1表示报警

//23位表示IO4状态	1表示报警

//24位表示IO5状态	1表示报警

//25位表示IO6状态	1表示报警

//26位表示IO7状态	1表示报警

//27位表示IO8状态	1表示报警

//28位表示盘符2状态	1表示有效

//29、30位表示，硬盘2的状态		0不存在，1存在，2断电

//31未使用

//uiStatus[1]

//0位表示进区域报警

//1位表示出区域报警

//2位表示区域内高速报警

//3位表示区域内低速报警

//4位表示区域外高速报警

//5位表示区域外低速报警

//6位表示区域内停车报警

//7位表示区域外停车报警

//8位表示日流量预警

//9位表示日流量超过

//10位表示月流量预警

//11位表示月流量超过

//12位--主机掉电由后备电池供电

//13位--车门开

//14位--车辆设防

//15位--电池电压过低

//16位--电池坏

//17位--发动机

// 	typedef struct _tagGPSVehicleGps

// 	{

// 		GPSTime_S Time;

// 		unsigned int uiSpeed:14;	//速度值 KM/S	9999 = 999.9 	范围(0-16384)

// 		unsigned int uiYouLiang:18;	//油量   升	9999 = 99.99 	范围(0-262100)

// 		unsigned int uiLiCheng;		//里程   公里	9999 = 9.999

// 		unsigned int uiHangXiang:9;	//地面航向，(0-360) 范围(0-512)

// 		unsigned int uiMapType:3;	//地图类型		1表示GOOGLE，2表示百度，0表示无效

// 		unsigned int uiReserve:20;  //保留位

// 		unsigned int uiStatus[4];		//目前只使用，每1个状态	0位表示GPS定位状态（0无效，1有效）

// 		short sTempSensor[4];	//温度传感器的状态

// 		int	nJingDu;		//经度	4字节 整数部分	9999999 = 9.999999

// 		int nWeiDu;			//纬度	4字节 整数部分	9999999 = 9.999999

// 		int	nGaoDu;			//高度，暂时未使用

// 		int	nParkTime;		//停车时长 秒	在静止状态时有效

// 		int	nMapJingDu;		//通过地图模块获取的经度和纬度

// 		int	nMapWeiDu;		//通过地图模块获取的经度和纬度

// 		int	nReserve[2];		//保留参数

// 	}GPSVehicleGps_S;

返回值：成功返回0，否则失败

备注:

说明：开始订阅GPS

原型：long StartSubscribeGps(LPCTSTR szDevIDNO);

参数：LPCTSTR szDevIDNO-设备IDNO

可以同时订阅多个设备的GPS信息

返回值：成功返回0，否则失败

备注:

说明：停止订阅GPS

原型：long StopSubscribeGps();

参数：

返回值：成功返回0，否则失败

备注:

4直接通过数据库表去获取

设备状态表获取设备在线状态信息

车辆状态获取的是车辆实时的状态信息，每个设备对应一条记录

设备状态表(dev_status)

| 序号 | 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | Int | ID索引，递增，唯一 |
| 2 | DevIDNO | Varchar | 设备编号，唯一标识某个设备 |
| 3 | GWSvrIDNO | Varchar | 网关服务器编号 |
| 4 | IP | Varchar | 设备网络地址 |
| 5 | Port | int | 设备网络端口 |
| 6 | Online | Int | 在线状态，1表示在线，0表示不在线 |
| 7 | Network | Int | 设备网络类型，0表示3G，1表示WIFI，2表示有线 |
| 8 | NetName | Varchar | 网络名称，在WIFI时有效，表示wifi的ssid |
| 9 | Status1 | Int | 设备状态1 //0位表示GPS定位状态 0无效1有效 //1位表示ACC状态 0表示ACC关闭1表示ACC开启 //2位表示左转状态 0无效1左转 //3位表示右转状态 0无效1右转 //4位表示刹车状态 0无效1刹车 //5位表示正转状态 0无效1正转 //6位表示反转状态 0无效1反转 //7位表示GPS天线状态 0不存在1存在 //8,9位为表示硬盘状态 0不存在，1存在，2断电 //10,11,12位表示3G模块状态 0模块不存在，1无信号，2信号差，3信号一般，4信号好，5信号优 //13位表示静止状态 1表示静止 //14位表示超速状态 1表示超速 //15位表示补传状态 1表示GPS补传 //16位未使用 //17位表示本日流量已经受限 1表示受限 //18位表示本月流量已经超过90%警界 1表示报警 //19位表示本月流量已经用完 1表示用完 //关于停车未熄火，如果处理静止状态，并且处于ACC开启状态，则表示停车未熄火 //20位表示IO1状态 1表示报警 //21位表示IO2状态 1表示报警 //22位表示IO3状态 1表示报警 //23位表示IO4状态 1表示报警 //24位表示IO5状态 1表示报警 //25位表示IO6状态 1表示报警 //26位表示IO7状态 1表示报警 //27位表示IO8状态 1表示报警 //28位表示盘符2状态 1表示有效 //29、30位表示，硬盘2的状态 0不存在，1存在，2断电 //31未使用 |
| 10 | Status2 | Int | 设备状态2 //0位表示进区域报警 //1位表示出区域报警 //2位表示区域内高速报警 //3位表示区域内低速报警 //4位表示区域外高速报警 //5位表示区域外低速报警 //6位表示区域内停车报警 //7位表示区域外停车报警 //8位表示日流量预警 //9位表示日流量超过 //10位表示月流量预警 //11位表示月流量超过 //12位--主机掉电由后备电池供电 //13位--车门开 //14位--车辆设防 //15位--电池电压过低 //16位--电池坏 //17位--发动机 |
| 11 | Status3 | Int | 设备状态3 |
| 12 | Status4 | Int | 设备状态4 |
| 13 | Speed | Int | 速度 260=26.0公里/时 |
| 14 | JingDu | Int | 经度 113342340 = 113.342340 |
| 15 | WeiDu | Int | 纬度 113342340 = 113.342340 |
| 16 | GaoDu | Int | 高度 |
| 17 | HangXiang | Int | 航向 正北为0，顺时针旋转（0-360） |
| 18 | LiCheng | Int | 里程 22963924 = 22963.924公里 |
| 19 | YouLiang | Int | 油量 9999 = 99.99 升 |
| 20 | ParkTime | Int | 停车时长，单位秒 |
| 21 | TempSensor1 | Int | 温度传感器1 2000 = 20.00 度 |
| 22 | TempSensor2 | Int | 温度传感器2 2000 = 20.00 度 |
| 23 | TempSensor3 | Int | 温度传感器3 2000 = 20.00 度 |
| 24 | TempSensor4 | Int | 温度传感器4 2000 = 20.00 度 |
| 25 | GPSTime | Int | GPS时间 |
| 26 | LoginTime | Int | 设备上线时间 |

注意：其它未标识字段，可以不用关注

5服务器主动发送GPS信息

CMS Server服务器收到设备上报的GPS位置时，主动将GPS位置上报到第三方的服务器上。

5.1GPS数据协议

A、OA系统作为服务器，CMS Server做为客户端，CMS Server主动与OA系统服务器建立链接

B、CMS Server服务器收到设备上报的GPS位置时，主动将GPS位置上报到OA的服务器上

CMS Server 3分钟没有收到OA系统的心跳包，则认为连接中断，此后CMS　Server会自动重连

数据交互流程

- CMS Server和OA建立连接，

CMS Server向OA发送心跳数据包

OAPacketHead_S

OA回复数据包

OAPacketHead_S

- CMS Server 向OA发送GPS数据包

CMS Server向OA发送GPS数据包：

OAPacketHead_S +GPSVehicleState_S

5.2数据结构

约定：所有数据结构都为4字节对齐

传送GPS数据包为  GPSVehicleState_S  结构体信息

//时间

typedef struct _tagGPSTime

{

unsigned int ucYear:6;		//年(2000+ucYear) 范围(0-64)

unsigned int ucMonth:4;		//月(1-12)	范围(0-16)

unsigned int ucDay:5;		//日(1-31)  范围(0-32)

unsigned int ucHour:5;		//时(0-23)	范围(0-32)

unsigned int ucMinute:6;	//分(0-59)  范围(0-64)

unsigned int ucSecond:6;	//秒(0-59)  范围(0-64)

}GPSTime_S;

//车辆状态,每位表示车辆的相关状态

//uiStatus[0]共有32位

//0位表示GPS定位状态		0无效1有效

//1位表示ACC状态		0表示ACC关闭1表示ACC开启

//2位表示左转状态		0无效1左转

//3位表示右转状态		0无效1右转

//4位表示刹车状态		0无效1刹车

//5位表示正转状态		0无效1正转

//6位表示反转状态		0无效1反转

//7位表示GPS天线状态		0不存在1存在

//8,9位为表示硬盘状态		0不存在，1存在，2断电

//10,11,12位表示3G模块状态  0模块不存在，1无信号，2信号差，3信号一般，4信号好，5信号优

//13位表示静止状态		1表示静止

//14位表示超速状态		1表示超速

//15位表示补传状态		1表示GPS补传

//16位未使用

//17位表示本日流量已经受限		1表示受限

//18位表示本月流量已经超过90%警界	1表示报警

//19位表示本月流量已经用完		1表示用完

//关于停车未熄火，如果处理静止状态，并且处于ACC开启状态，则表示停车未熄火

//20位表示IO1状态	1表示报警

//21位表示IO2状态	1表示报警

//22位表示IO3状态	1表示报警

//23位表示IO4状态	1表示报警

//24位表示IO5状态	1表示报警

//25位表示IO6状态	1表示报警

//26位表示IO7状态	1表示报警

//27位表示IO8状态	1表示报警

//28位表示盘符2状态	1表示有效

//29、30位表示，硬盘2的状态		0不存在，1存在，2断电

//31未使用

//uiStatus[1]

//0位表示进区域报警

//1位表示出区域报警

//2位表示区域内高速报警

//3位表示区域内低速报警

//4位表示区域外高速报警

//5位表示区域外低速报警

//6位表示区域内停车报警

//7位表示区域外停车报警

//8位表示日流量预警

//9位表示日流量超过

//10位表示月流量预警

//11位表示月利率超过

typedef struct _tagGPSVehicleGps

{

GPSTime_S Time;

unsigned int uiSpeed:14;	//速度值 KM/S	9999 = 999.9 	范围(0-16384)

unsigned int uiYouLiang:18;	//油耗   升	9999 = 99.99 	范围(0-262100)

unsigned int uiLiCheng;		//里程   公里	9999 = 9.999

unsigned int uiHangXiang:9;	//地面航向，(0-360) 范围(0-512)

unsigned int uiMapType:3;	//地图类型		1表示GOOGLE，2表示百度，0表示无效

unsigned int uiReserve:20;  //保留位

unsigned int uiStatus[4];		//每1个状态	0位表示GPS定位状态（0无效，1有效）

short sTempSensor[4];		//温度传感器的状态

int	nJingDu;				//经度	4字节 整数部分	9999999 = 9.999999

int nWeiDu;				//纬度	4字节 整数部分	9999999 = 9.999999

int	nGaoDu;				//高度，暂时未使用

int	nParkTime;			//停车时长 秒	在静止状态时有效

int	nMapJingDu;			//通过地图模块获取的经度和纬度

int	nMapWeiDu;			//通过地图模块获取的经度和纬度

int	nReserve[2];			//保留参数

}GPSVehicleGps_S;

typedef struct _GPSVehicleState

{

char	szDevIDNO[32];

GPSVehicleGps_S	Gps;

}GPSVehicleState_S;

消息头结构

typedef struct _tagOAPacketHead

{

unsigned char	ucPacketFlag;		//包头标识，为 "#"

unsigned char ucMsgType;		//消息类型

unsigned short usSubType;		//子消息类型

unsigned int	uiPackLen;		//包长度，包括包头数据

unsigned char cReserve[4];		//保留字段4

} OAPacketHead_S, *LPOAPacketHead_S;

消息定义：

#define MSG_TYPE_OA_GPS		0x01

#define MSG_TYPE_PING		0x02