mdvr网络通信协议

补充文档(基于版本V0.00.30_150608)

| 产品名称 | 文档编号 | 产品版本 | 密 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| MDVR |  |  | 内部 |

引言	3

1.1	编写目的	3

1.2	参考资料	3

1.3	术语和缩写词	3

数据协议分析	3

2.1	信令通道类	3

2.1.1	注册指令V101	3

2.1.2	设备心跳包V109	6

2.1.3	上报位置V114	6

2.1.4	启停视频上报C508	8

2.1.5	自定义报警上报V201/V251	9

2.1.6	报警文件上传V232	10

2.1.7	报警文件上传C702	11

2.1.8	设备获取要下载的文件列表V141	12

2.2	媒体通道类	13

2.2.1	媒体注册指令V102	13

2.2.2	下载文件块V103	14

主要指令流程	15

3.1	启动视频	15

3.2	报警文件上传	18

引言

- 编写目的

为了降低设备对接的开发难度和沟通成本，本文档对《mdvr网络通信协议》做实际抓包分析，根据实际包协议格式补充说明，方便开发人员对接相应的平台。

- 参考资料

《mdvr网络通信协议V0.00.30_150608》。

- 术语和缩写词

GPS: Global Position System，全球定位系统

MDVR: Mobile Digital Video Recorder，移动数字视频录像机。

CMS: Center Monitor System，中心监控系统

设备：即MDVR。由于目前都是车载应用，有时也称为车载设备或车载机。

中心：即CMS。

数据协议分析

- 信令通道类

    - 注册指令V101

- 协议格式

$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间,位置和状态,车上人数,协议版本,设备类型,登陆服务器地址ip,端口号,当日电源启动次数,最近一次电源启动后建立连接次数,车牌号,网络类型,网络名称,音频类型,硬盘类型,厂家类型,厂家设备类型,IMEI号,主机版本,网络库版本,#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 |  | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 |  | V101 | × | V101 |
|  | 车载机序列号 |  |  | × | 00007 |
|  | 工作站序列号 |  |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 |  | YYMMDD hhmmss | × | 180903 094112 |
|  | 位置和状态 | 定位状态 | ‘A’表示后面的有关GPS数据是可靠有效的，’V’表示数据不一定可靠，这种情况通常出现在跟踪卫星数目不足时。A0010表示有10个卫星。 | × | A0010,114,3,341826000,22,40,236220000,0.00,7000,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,67,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0 |
|  |  | 经度 | 度、分、秒分别用整型分开表示。度的取值范围-179~179，正值表示东经，负值表示西经。如’-80,89,920’表示西经80º89'0920"。本例：114,3,341826000 |  |  |
|  |  | 纬度 | 度、分、秒分别用整型分开表示。度的取值范围-89~89，正值表示北纬，负值表示南纬。如’-80,89,920’表示南纬80º89'0920"。本例：22,40,236220000 |  |  |
|  |  | 地面速率 | 整型表示。取的是GPS速度。单位km/hour。 |  |  |
|  |  | 地面航向 | 整型表示，即gps夹角。 |  |  |
|  |  | 部件状态及警情标志 | 16个ASCII码。每2个ASCII表示1个16进制形式的字节。例如’FA8CDEA09BA7CFFA’，即表示第一个字节为0xFA，第二个字节为0x8C,依次类推。 |  |  |
|  |  | 部件状态及警情标志掩码 | 16个ASCII码。每2个ASCII表示1个16进制形式的字节。每个字节都与部件状态的字节一一对应起来。当掩码的字节位为0时，表示对应的部件状态位没有意义，即中心必须忽略；为1时表示对应的部件状态位有意义，中心必须处理。通常在具体某个项目中设备的掩码是固定不变的。 |  |  |
|  |  | 设备温度 | 浮点数的字符串表示，保留2位小数。为正时不要’+’符号。如’-32.00’表示零下32℃ |  |  |
|  |  | 发动机温度 | 同上 |  |  |
|  |  | 车厢内温度 | 同上 |  |  |
|  |  | 里程 | 单位米1113234 = 1113.234公里 |  |  |
|  |  | 油耗 | 油耗 升 9999 = 99.99 |  |  |
|  |  | 停车时长 | 秒 |  |  |
|  |  | RPM¦SPEED |  |  |  |
|  | 车上人数 |  |  | √ |  |
|  | 协议版本 |  | 通信协议规范的版本。格式为“0.0.x.xx”，x代表数字。 | × | V1.0.0.1 |
|  | 设备类型 |  | 整数表示：使用4个字节表示，第2字节表示机器类型，字节表示通道数目。 His3512：2，为了保持了之前状态一致，暂时不修改此类型。 10表示3515系列。 04表示4通道。 08表示8通道。 Hi3512，4路机：2。 Hi3515，4路机：0x00001004 = 4100。 Hi3515，8路机：0x00001008 = 4104。 | × | 4108 |
|  | 登陆服务器地址 |  | 信令服务器的地址和端口， ”xxx.xxx.xxx.xxx,nnnnn”的形式。如 ”61.141.158.118,9000” | √ |  |
|  | 端口号 |  |  | √ | 0 |
|  | 当日电源启动次数 |  | 整数的ASCII码，1~65535。表示至此设备是第几次重启。此字段对于诊断设备故障有用。 | × | 0 |
|  | 最近一次电源启动后建立连接次数 |  | 整数的ASCII码，1~65535。表示至此设备是最近重启后第几次成功连接信令服务器。此字段对于诊断设备故障有用。 | × | 0 |
|  | 车牌号 |  | Unicode文本，最大32个字符。 | √ | 123 |
|  | 网络类型 |  | 0表示3G，1表示WIFI网络，2表示有线，3表示4G | √ | 2 |
|  | 网络名称 |  | 当网络类型为WIFI时，表示所连接WIFI网络的ssid名称 | √ |  |
|  | 音频类型 |  | #define PLAY_A_TYPE_G726_40KBPS 1 #define PLAY_A_TYPE_ADPCM 2 #define PLAY_A_TYPE_G726_MEDIA_40KBPS 3 #define PLAY_A_TYPE_G726_MEDIA_32KBPS 4 #define PLAY_A_TYPE_G726_MEDIA_24KBPS 5 #define PLAY_A_TYPE_G726_MEDIA_16KBPS 6 #define PLAY_A_TYPE_G726_32KBPS 7 #define PLAY_A_TYPE_G726_24KBPS 8 #define PLAY_A_TYPE_G726_16KBPS 9 #define PLAY_A_TYPE_G711A 10 #define PLAY_A_TYPE_G711U 11 | √ | 1 |
|  | 硬盘类型 |  | 1SD卡，2硬盘，3 SSD | √ | 1 |
|  | 厂家类型 |  |  | √ | 2 |
|  | 厂家设备类型 |  |  | √ | 101 |
|  | IMEI号 |  |  | √ |  |
|  | 主机版本 |  |  | √ | D2017120781 |
|  | 网络库版本 |  |  | √ | V6.1.45 20160519 |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0227,20,V101,00007,,180903 094112,A0010,114,3,341826000,22,40,236220000,0.00,7000,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,67,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,V1.0.0.1,4108,,0,0,0,123,2,,1,1,2,101,,D2017120781,V6.1.45 20160519,# |  |  |
| 指令说明 | 表示设备00007（设备端设定的车牌号为123）对服务器发起注册。 |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | $$dc0054,9,C100,00007,,180903 110152,V101,180903 110150,0,1,1,# |  |  |
| 指令说明 | 表示注册成功。 |  |  |
| 失败应答 | $$dc0055,21,C100,00007,,180903 094144,V101,180903 094142,0,1,2,# |  |  |
| 指令说明 | 表示注册不能通过。 |  |  |

    - 设备心跳包V109

- 协议格式

$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | V109 | × | V109 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 00007 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180903 110250 |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0029,13,V109,00007,,180903 110250# |  |  |
| 指令说明 | 表示设备00007对服务器发送心跳包。 |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | $$dc0028,2,C501,00007,,180903 110253# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

    - 上报位置V114

- 协议格式

$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间,位置和状态,驱动标志#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 |  | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 |  | V114 | × | V114 |
|  | 车载机序列号 |  |  | × | 00007 |
|  | 工作站序列号 |  |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 |  | YYMMDD hhmmss | × | 180903 135949 |
|  | 位置和状态 | 定位状态 | ‘A’表示后面的有关GPS数据是可靠有效的，’V’表示数据不一定可靠，这种情况通常出现在跟踪卫星数目不足时。A0010表示有10个卫星。 | × | A0010,114,3,338214000,22,40,220920000,0.00,1521000,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,2266,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0 |
|  |  | 经度 | 度、分、秒分别用整型分开表示。度的取值范围-179~179，正值表示东经，负值表示西经。如’-80,89,920’表示西经80º89'0920"。本例：114,3,341826000 |  |  |
|  |  | 纬度 | 度、分、秒分别用整型分开表示。度的取值范围-89~89，正值表示北纬，负值表示南纬。如’-80,89,920’表示南纬80º89'0920"。本例：22,40,236220000 |  |  |
|  |  | 地面速率 | 整型表示。取的是GPS速度。单位km/hour。 |  |  |
|  |  | 地面航向 | 整型表示，即gps夹角。 |  |  |
|  |  | 部件状态及警情标志 | 16个ASCII码。每2个ASCII表示1个16进制形式的字节。例如’FA8CDEA09BA7CFFA’，即表示第一个字节为0xFA，第二个字节为0x8C,依次类推。 |  |  |
|  |  | 部件状态及警情标志掩码 | 16个ASCII码。每2个ASCII表示1个16进制形式的字节。每个字节都与部件状态的字节一一对应起来。当掩码的字节位为0时，表示对应的部件状态位没有意义，即中心必须忽略；为1时表示对应的部件状态位有意义，中心必须处理。通常在具体某个项目中设备的掩码是固定不变的。 |  |  |
|  |  | 设备温度 | 浮点数的字符串表示，保留2位小数。为正时不要’+’符号。如’-32.00’表示零下32℃ |  |  |
|  |  | 发动机温度 | 同上 |  |  |
|  |  | 车厢内温度 | 同上 |  |  |
|  |  | 里程 | 单位米1113234 = 1113.234公里 |  |  |
|  |  | 油耗 | 油耗 升 9999 = 99.99 |  |  |
|  |  | 停车时长 | 秒 |  |  |
|  |  | RPM¦SPEED |  |  |  |
|  | 驱动标志 |  | 本指令是由何因素驱动其发送 0：中心下发的实时位置监控指令 1：固定上传参数 2：中心下发的请求当前位置和状态指令 3：为了与正在传输中的视频流同步 | × | 1 |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | × | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0165,192,V114,00007,,180903 135949,A0010,114,3,338214000,22,40,220920000,0.00,1521000,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,2266,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,1# |  |  |
| 指令说明 | 表示设备00007对服务器上报位置包。 |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 |  |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

    - 启停视频上报C508

- 协议格式

$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间,会话ID,启停标记,通道号,码流类型,连接类型,媒体服务器地址,端口#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | C508 | × | C508 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 00007 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180903 170716 |
|  | 会话ID | 取新的UUID值。 | × | 45649064 |
|  | 启停标记 | 0：停止视频上传 1：启动视频上传 | × | 1 |
|  | 通道号 | 0～15/99/98。整数的ASCII码字符串表示，0表示通道1，依次类推； 99表示虚拟全通道（虚拟全通道的图像是分割排列的组合画面，每一个画面都表示一个物理通道）；98表示所有通道。目前只有停止视频上传时才可能取-1，含义是停止所有正在上传视频的通道（包括虚拟全通道）。 | × | 0 |
|  | 码流类型 | 0表示主码流，1表示子码流 | × | 1 |
|  | 连接类型 | 0表示TCP，1表示UDP，2表示多播，目前只支持TCP | × | 0 |
|  | 媒体服务器地址和端口 | ASCII码，如’61.141.158.118,9000’。视频流是通过单独的媒体通道传输给服务器。启动上传时如果为空表示地址由设备根据本机的设定来决定，停止上传时为空。 | √ | 192.168.10.140,6602 |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心 | 设备 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0067,370,C508,00007,,180903 170716,45649064,1,0,1,0,192.168.10.140,6602# |  |  |
| 指令说明 | 表示启动第1通道的实时画面，媒体服务器为192.168.10.140:6602。 |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | $$dc0190,370,V100,00007,,180903 170714,A0010,114,3,337788000,22,40,230304000,0.00,2265900,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,61,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,C508,180903 170716,0,1,1,,0# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |
| 失败应答 |  |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

    - 自定义报警上报V201/V251

- 协议格式

$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间, 触发时位置和状态,报警时间，警情UID,抓拍图片,图片地址,报警录像,录像地址,自定义报警编号,报警源,报警名称#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | 开始：V201 结束：V251 | × | V201 V251 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 2014 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180904 104340 |
|  | 位置和状态 |  | × | A0010,114,3,338100000,22,40,207299999,0.00,1077700,0D0000020101D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1092,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0, |
|  | 报警时间 |  | × | 180904 104340 |
|  | 警情UID |  | × | A4362779F6557409 |
|  | 抓拍图片 |  | √ | 0 |
|  | 图片地址 |  | √ |  |
|  | 报警录像 |  | √ | 0 |
|  | 录像地址 |  | √ |  |
|  | 自定义报警编号 |  | √ | 2 |
|  | 报警源 |  | √ | 0 |
|  | 报警名称 |  | √ |  |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0203,8,V201,2014,,180904 104340,A0010,114,3,338100000,22,40,207299999,0.00,1077700,0D0000020101D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1092,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,180904 104340,A4362779F6557409,0,,0,,2,0,# $$dc0202,9,V251,2014,,180904 104346,A0009,114,3,338040000,22,40,207360000,0.00,426800,0F0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1098,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,180904 104346,A4363F74F655770A,0,,0,,2,0,# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | $$dc0065,8,C100,2014,,180904 104354,V201,180904 104340,0,A4362779F6557409# $$dc0065,9,C100,2014,,180904 104354,V251,180904 104346,0,A4363F74F655770A# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

    - 报警文件上传V232

- 协议格式

$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间, 触发时位置和状态,报警时间,警情UID,抓拍图片,图片地址,报警录像,录像地址,文件类型(图片或者录像)，文件绝对路径,文件长度,文件类型(常规或者报警),文件开始时间,文件时长,通道号,保留参数#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | V232 | × | V232 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 2014 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180904 104356 |
|  | 位置和状态 |  | × | A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0F0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0, |
|  | 报警时间 |  | × | 180904 104356 |
|  | 警情UID |  | × | A436667CF6557C0B |
|  | 抓拍图片 |  | √ | 0 |
|  | 图片地址 |  | √ |  |
|  | 报警录像 |  | √ | 0 |
|  | 录像地址 |  | √ |  |
|  | 文件类型(图片或者录像) | //文件类型定义 #define FILE_TYPE_JPEG 1 //图片 #define FILE_TYPE_JPEG 2 //录像文件 | × | 2 |
|  | 文件绝对路径 |  | × | /ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264 |
|  | 文件长度 |  | × | 655360 |
|  | 文件类型(常规或者报警) | TYPE_NORMAL 1 //常规录像 TYPE_ALARM 2 //报警录像 | × | 2 |
|  | 文件开始时间 |  | × | 2018-09-04 104337 |
|  | 文件时长 | 单位秒，为图片时，请传为0 | × | 19 |
|  | 通道号 | 从0开始 | √ | 1 |
|  | 保留参数 |  | √ |  |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0299,10,V232,2014,,180904 104356,A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0F0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,180904 104356,A436667CF6557C0B,0,,0,,2,/ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264,655360,2,2018-09-04 104337,19,1,0,3,0,0,# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | $$dc0066,10,C100,2014,,180904 104400,V232,180904 104356,0,A436667CF6557C0B# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

    - 报警文件上传C702

- 协议格式

$$dc传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间,会话ID,偏移量标志,起始大小偏移量,结束大小偏移量,媒体服务器地址ip,端口,文件名#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | C702 | × | C702 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 2014 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180904 104400 |
|  | 会话ID |  | × | 32415600 |
|  | 偏移量标志 | 0：完整文件下载 1：按照大小偏移量下载 2：按照时间偏移量下载 | × | 3 |
|  | 起始大小偏移量 | 相对于文件头的偏移量，单位字节。整数的ASCII码，范围0~ 4,294,967,295。 | × | 0 |
|  | 结束大小偏移量 | 相对于文件头的偏移量，单位字节。整数的ASCII码，范围0~ 4,294,967,295。0表示到文件未尾 | × | 0 |
|  | 媒体服务器地址ip | ASCII码，如’61.141.158.118,9000’。下载文件流可以通过单独的媒体通道传输给服务器。如果为空表示地址由设备根据本机的设定来决定。 | × | 192.168.10.140 |
|  | 端口 |  | × | 6612 |
|  | 文件名 | Unicode文本，最大256个字符。 | × | /ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264 |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心 | 设备 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0119,2,C702,2014,,180904 104400,32415600,3,0,0,192.168.10.140,6612,/ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | $$dc0187,2,V100,2014,,180904 104357,A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0D0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,C702,180904 104400,0,1,0,# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

    - 设备获取要下载的文件列表V141

- 协议格式

$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间,位置和状态#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | V141 | × | V141 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 2014 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180904 104350 |
|  | 位置和状态 |  | × | A0009,114,3,337620000,22,40,207960000,0.00,3435900,0F0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1102,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0, |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | $$dc0163,135,V141,2014,,180904 104350,A0009,114,3,337620000,22,40,207960000,0.00,3435900,0F0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1102,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,# |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | $$dc0065,135,C100,2014,,180904 104354,V141,180904 104350,0,0,0,0,,,0,,0,,# |  |  |
| 指令说明 | 标志,文件类型，文件ID，文件路径，服务器IP，端口，md5校验, 文件参数长度, 文件参数，保留参数 |  |  |

- 媒体通道类

- 媒体注册指令V102

- 协议格式

@@$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间,位置和状态,协议版本,设备类型,登陆服务器地址ip,端口,会话ID,会话发起指令,通道号,码流类型,车牌号#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | V102 | × | V102 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 00007 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180903 094112 |
|  | 位置和状态 | 参考V101。 | × | A0010,114,3,337788000,22,40,230304000,0.00,2265900,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,61,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0, |
|  | 协议版本 |  | × | V1.0.0.1 |
|  | 设备类型 |  | × | 4108 |
|  | 登陆服务器地址 |  | × | 192.168.10.140 |
|  | 端口号 |  | × | 6602 |
|  | 会话ID |  | × | 45649064 |
|  | 会话发起指令 |  | × | C508 |
|  | 通道号 |  | × | 0 |
|  | 码流类型 |  | × | 1 |
|  | 车牌号 |  | √ | 123 |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | @@$$dc0216,1,V102,00007,,180903 170714,A0010,114,3,337788000,22,40,230304000,0.00,2265900,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,61,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,V0.0.0.1,4108,192.168.10.140,6602,45649064,C508,0,1,123# |  |  |
| 指令说明 | 表示设备00007（设定的车牌号为123）对媒体服务器192.168.10.140:6602发起注册，会话由设备发起，要传输的是全通道的实时视频。 |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | 40400060080000000100000000000000 |  |  |
| 指令说明 | 0x6000媒体注册反馈(PC====>Device) 参考新媒体格式。 |  |  |
| 失败应答 |  |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

- 下载文件块V103

- 协议格式

@@$$dc指令长度,传输序号,本指令关键字,车载机序列号,工作站序列号,指令发送时间,位置和状态,协议版本,设备类型,登陆服务器地址ip,端口号,会话ID,文件大小,文件名|车牌号#

- 协议说明

| 字段组名 | 字段 | 说明 | 可空 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本指令关键字 | V103 | × | V103 |
|  | 车载机序列号 |  | × | 2014 |
|  | 工作站序列号 |  | √ |  |
|  | 指令发送时间 | YYMMDD hhmmss | × | 180904 104400 |
|  | 位置和状态 |  | × | A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0D0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0, |
|  | 协议版本 |  | × | V0.0.0.1 |
|  | 设备类型 |  | × | 4108 |
|  | 媒体服务器地址ip |  | × | 192.168.10.140 |
|  | 端口 |  | × | 6612 |
|  | 会话ID |  | × | 32415600 |
|  | 文件大小 |  | × | 655360 |
|  | 文件名 |  | × | /ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264 |
|  | 车牌号 |  | √ | 2014 |

- 示例数据

| 发送方 | 接收方 | 需要自动应答 | 需要手工应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心 | 设备 | √ | × |
| 示例指令 |  |  |  |
| 发送指令 | @@$$dc0273,1,V103,2014,,180904 104357,A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0D0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,V0.0.0.1,4108,192.168.10.140,6612,32415600,655360,/ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264,2014# |  |  |
| 指令说明 | 表示设备2014对媒体服务器192.168.10.140:6612发起注册，要传输的是设备里的“/ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264”文件，共需传输655360个字节。 |  |  |
| 应答指令 |  |  |  |
| 成功应答 | 40400060080000000100000000000000 |  |  |
| 指令说明 | 0x6000媒体注册反馈(PC====>Device) 参考新媒体格式。 |  |  |
| 失败应答 |  |  |  |
| 指令说明 |  |  |  |

主要指令流程

- 启动视频

| 发送方 | 接收方 | 通道类型 | 指令 | 示例数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 | 设备 | 信令通道 | C508 启动视频上报 | $$dc0067,370,C508,00007,,180903 170716,45649064,1,0,1,0,192.168.10.140,6602# |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | V102 媒体注册指令 | @@$$dc0216,1,V102,00007,,180903 170714,A0010,114,3,337788000,22,40,230304000,0.00,2265900,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,61,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,V0.0.0.1,4108,192.168.10.140,6602,45649064,C508,0,1,123# |
| 中心 | 设备 | 媒体通道 | 0x6000 媒体注册反馈(PC==>Device) | 40400060080000000100000000000000 |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6015 | 40401560000200000100004000000000010000000200000001000000401f000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b0040002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 中心 | 设备 | 媒体通道 | 0x6002 请求I帧(PC==>Device) | 4040026000000000404004600400000001000000 |
| 设备 | 中心 | 信令通道 | V100 设备应答C508 | $$dc0190,370,V100,00007,,180903 170714,A0010,114,3,337788000,22,40,230304000,0.00,2265900,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,61,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,C508,180903 170716,0,1,1,,0# |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6011 I帧 (Device ==> PC) | 40401160201100004ee6e12205000000000000016742001495a85825900000000168ce3c800000000106e501fd800000000165b800000cff8025f1088e10fc270e00012edb39dbe3f0017f253369217dbfe4e4e67a1d318c4a52914ae901731d20a02ad596c08fae3d64f3325b20c0c5d47be0cb8558ab573c635c3647bd2643f168bf203fc428d333047de8388bb0895c01bea048fd34ffcaa956dea2d58fe7b13f9b913a8881a5c32bc4442da259bfec442220df6e2afbc113dda995809bdf9e32ede388bc4425fe12b36cbee5cf88e22c1ede2306093263f83a5eaba9f2ebafbc208cc1f8cbca9e9fff1f8f2a69fffef171f87c32bedffef173ef578ac7e207d3d34fff7851643f1034fa7ffbc300c911c4610fe2bde026895dab57f7421d811ed0ff71fffc9e4d266c9db343badcbdc65c5ca23de06d124ef69c87f1fca721dc3fc231ca4d8707d6063c5e39d03c8e5cc30f13e07940842ac95638226bff70dfda5ec06b15062eea1323b493560f39aacd565bb3ead6f668627ca1b730db3d1c24144f0011fd3575b5849ffc4305c03857af8354b948b904301413ae0d52fe6d548b2ab0d9223c8ec89d67504e89a54d6eb4d65e5e3b10e7f7fbde0591316c450deb2fdd069920a9949cfb195c063d2ce13b6efee4e5c3774a825e1a592c0836039e67ef3be0678ec3f53609c58aabbae2bff903f90c7be02b68455f23e43222953229dd6f849f3b82d8c87bc6f5cc73f54c9aebb2c53f0af713fd7e19d144a63d9bd99143de4b2aa195eb37292560bd72f4f5badd75b97758506a8103115c0c0b00b8ffd2a228808091e98173c030f5080397817fb80c922458dfe6e6f22704e3a594e90994972abed02c7fe2754226e41d706d891905f4fc2e2e5d3265e42512c354991dcbcbd744d6e969ebac43c76141abef7fbde04045c0030efc1dbf513ebf591e9e9dcbffe1fe13dec818a69990f69f8a28d672f5d6c655976d3b976d72f7d74f4eebac28a0585d403b277bfdeff6f6ee57159710e7fda1f84e12392cdecf6eb52e34992e3e8099797939797ae89744d3d75b9715acfd63346f4ee9c28a84701ee699f0aee4fc3e3973089a8405e5eb0c0a609c8cb4a4b1a59788256a426fa25cbba26946501545695c760a473aff5afdbb4574caee11cabfc8fbfcf09e09588ab5a6b949973282764974a4df2bcaad2eb72f58515585d4012c01a1baf97f5a7d7e8f24211514ffacdf6e3c9028a7737ffeb6a3aa11c0bfbfdf3433435ab9d6c25d4bb4525b2e6d6e92ef76eef48a49d4b264e5775b97ac56b8ec3a525f4edff841c092dc9f4ab6b1c9d4ddb6b6beaeb49c5405fb7b474dad38858cbe6addff1bc09dfdf97bbb34b710382bef015de69fbe1f71fb970b76e5ad454776b683994f32f36145935132aaa73f29214685e5715b25c9b6556df2bc9d621eb15ae3b067efe8bffc3f8fb09d18cd433eedbeaf99176268127e760bff0294348b9f848f8f1d3675f07ddc893a5bdd10211c46906f52fe3ae8efe5c958f3c3813343597f1f8e264f9ef9e7973ae8948aaa551e40b2691eb103dba455159565ef949bd32ee5c3aa62db1d82840e34b5f8bc5fffb29f941d8cc9710fef72e16f83164c063f7e76005bb2178432e4f9da8624c3c7a2e1170faadf6565fb28e76314aac7f33e8bd6025b48e750e71f4cffeff5a45d344d621e5e5775d6ad65791ebad358ab5c2d8127ab9bfdeff182aa2921fca05b3588a16330817d121cc57026fc1e56632f32e14df4c7fd8ffedf7ffbfaafbf77eeed4a9d3f8ec11bcfce10cec0514c42fde87e25c04fb7739a10d27feb5f97077609a2597ad8cbcae9be4d22f2f2f2bcba6b10e2cb908708696b3fad397ac47e5f2f5f7fb3595cbb61a0df52c97b5e99023de976a5498aec8af0f756bf12a163dd12a1830e9d350ffe1c6e8727b7d8f3b5eff448f468454323edffefc20afdfeff9148ca722c453b0573f2bb4b10e179394997a7971952f5bc0c2dc21f61c9b30c536de5b4493687d4c3bb641c6bd7e1c0361f0b1f316271cf510767ffd75dfe |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6012 P帧 (Device ==> PC) | ... |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6011 I帧 (Device ==> PC) | ... |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6013 A帧 (Device ==> PC) | 40401360d80000004ee6e1220500000000016400578cbffbdffbf34c74e1fdeece4fef786b7f82bf21f3c2c326fa634dc6d7e4e65f02ff386b63b8b81c0fd3c9e55d8bc2f1179d0bae7fe07eeb4fb2c8df16a33ddf57046ef0effefe2f82df79f3d009b13efbff0dee98933df6ef79ef3078173cfb7e090f9ba75a32175ce473bbff5f877f07095aeb9f8918f8169f75e9d7fccc7bdf2393af77fff97f9fcbce5ff79c72f7d8ef63c7d8dc7f4cf817bbeb9f09d9f7172c02c77e6c113816f993cdfbc75ef4bd8bee5c732d38c2b893ad8bcea28bfcbf163afcac47c900000000 |
| 中心 | 设备 | 媒体通道 | 0x6403 接收报告 (PC==>Device) | 4040036418000000000000004ee6e1220500000000000000d688fb2205000000 |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6012 P帧 (Device ==> PC) | ... |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6011 I帧 (Device ==> PC) | ... |
| 中心 | 设备 | 媒体通道 | 0x6403 接收报告 (PC==>Device) | ... |
| 中心 | 设备 | 信令通道 | C508 停止视频上报 | $$dc0050,327,C508,00007,,180904 160729,45452456,0,0,1,0,,0# |
| 设备 | 中心 | 信令通道 | V100 设备应答C508 | $$dc0191,327,V100,00007,,180904 160726,A0011,114,3,337433999,22,40,218759999,0.00,451100,000E00010101D383,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,2825,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,C508,180904 160729,0,1,0,,0# |

- 报警文件上传

| 发送方 | 接收方 | 通道类型 | 指令 | 示例数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 中心 | 信令通道 | V232 报警文件上传 | $$dc0299,10,V232,2014,,180904 104356,A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0F0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,180904 104356,A436667CF6557C0B,0,,0,,2,/ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264,655360,2,2018-09-04 104337,19,1,0,3,0,0,# |
| 中心 | 设备 | 信令通道 | C100 中心应答V232 | $$dc0066,10,C100,2014,,180904 104400,V232,180904 104356,0,A436667CF6557C0B# |
| 中心 | 设备 | 信令通道 | C702 按文件下载 | $$dc0119,2,C702,2014,,180904 104400,32415600,3,0,0,192.168.10.140,6612,/ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264# |
| 设备 | 中心 | 信令通道 | V100 设备应答C702 | $$dc0187,2,V100,2014,,180904 104357,A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0D0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,C702,180904 104400,0,1,0,# |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | V103 下载文件块 | @@$$dc0273,1,V103,2014,,180904 104357,A0009,114,3,337200000,22,40,208980000,0.00,3342900,0D0000000100D783,0000000000000000,0.00,0.00,0.00,0,0.00,1108,0¦0.00¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0,,V0.0.0.1,4108,192.168.10.140,6612,32415600,655360,/ssyhdd/0/p1/2018-09-04/241-02-104340-104356-05p100.h264,2014# |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6102 文件下载数据 (PC<==>Device) | 40400261081000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041209040a2b281209040a2b28010100000100000110020000000000401f00000000000000000000029600005353595f4456525f3130585800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002990500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002810000401f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cdbafbe0897ca009897ca0000000000fdfcfbfa50a60100fdfcfbfaf0a00200fdfcfbfa709f0300fdfcfbfa509b0400fdfcfbfad0970500fdfcfbfa50a00600fdfcfbfa509a0700fdfcfbfaf0990800fdfcfbfa1091090014000000000000000095ca000100000000000000000000001098ca0000000000489bca00907a2a00ffffffffffffffff0000000000000000c8013400c8013400e497ca00e497ca009000000020000000089aca000a0000005f4954454d4c4953545f00000000000000000000980000002093ca00189cca005f4556454e544c4953545f003e0000000000000078000000b845ca0040a5ca001800000000000000b897ca000100000000000000000000002097ca00000000007899ca00907a2a00ffffffffffffffff0000000000000000c8013400c80134007c98ca007c98ca005800000020000000b0a5ca000c0000005f45444954424f585345545f003e0000c8030000280000005890ca00ed0e000020000000000000000cdbafbef098ca004899ca000000000000000000580000009094ca000890ca005f434f4e54454e545f000000000000000000000038000000f099ca0060c531405f4954454d5f00001800000020000000e898ca00090000005f434f4e54454e545f004164647244004804000030000000c894ca001f000000434f4e5f5365727665724164647244444c31000000000000000000000000000000000000f0050100709fcb0060c531401800000000000000b897ca000100000000000000000000008097ca005098ca00609aca00907a2a00ffffffffffffffff0000000000000000c8013400c8013400a499ca00a499ca005800000028000000c098ca00ee0e000020000000000000000cdbafbe2899ca00309aca000000000000000000380000009094ca00e898ca005f4556454e545f0018000000200000002099ca00090000005f434f4e54454e545f00416464724400b8000000300000004099ca001f000000434f4e5f5365727665724164647244444c3200000000000000000000000000000000000008050100709fcb0060c531401800000000000000b897ca000100000000000000000000001099ca007899ca0000000000907a2a00ffffffffffffffff0000000000000000c8013400c80134008c9aca008c9aca005800000028000000c899ca00 |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6102 | ... |
| 中心 | 设备 | 媒体通道 | 0x6000 媒体注册反馈(PC==>Device) | 40400060080000000100000000000000 |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6102 | ... |
| 设备 | 中心 | 媒体通道 | 0x6102 | 40400261080000000000000000000000 |